introduction

Промишленият синтез на естери се основава на химическата естерификация на мастни киселини с алкохол в присъствието на неорганични катализатори при високи температури [1]. Тези химични процеси са бавни, неселективни, консумират голямо количество енергия и са с ниска производителност [2-4]. Редица от промишлените технологии генерират отпадъци, които създават риск от замърсяване а околната среда.

Химичните ефекти от ултразвука не са в резултат от директното въздействие на звуковото поле с градивните частици на молекулно ниво. Тъй като най-често използваните звукови честоти са в интервала 20-45 kHz, те дори не предизвикат ротационно движение на молекулите. По тази причина няма пряко взаимодействие между ултразвуковата вълна и материята. Енергийната плътност на акустичното поле също е с ниска плътност – от порядъка на 10-2 eV/μm3. Причината, поради която ултразвукът е способен да генерира химични ефекти, е кавитацията. Кавитацията е процес, при който се създават микромехурчета в течност при прилагане на голямо отрицателно налягане. Съществуват два основни метода за генериране на кавитация или чрез движение на флуид (хидродинамична кавитация) или чрез ултразвук (акустична кавитация) [5].

Като всяка звукова вълна ултразвукът се предава чрез вълни, които последователно свиват и разтягат молекулната структура на средата, през която минават. По този начин средното разстояние между молекулите в течността варира, когато молекулите трептят около своето положение. Ако към течността се приложи подходящо звуково налягане, разстоянието между молекулите може да превиши критичното молекулно разстояние, необходимо за задържането на течността в своята цялост. Когато това се случи, в течността ще се появят „празноти”, т.е. ще се образуват кавитационни мехурчета. Тази критична точка се нарича праг на кавитация.

experimental

Конвенционален синтез

В ерленмайерова колба от 300 cm3 се поставя използвания алкохол, добавят се 2 mmol конц. H2SO4 като катализатор, след което се 1.13 g олеинова киселина. Колбата се свърза с обратен хладник с водно охлаждане и нагрява при кипене. След 120 min реакцията се прекъсва и реакционната смес се охлажда интензивно, с добавяне на 100 cm3 леденостудена дестилирана вода и се провежда неутрализация с 10% Na2CO3. Провежда се трикратна екстракция с по 20 cm3 диетилов етер. Екстрактите се обединяват и се сушат с безв. Na2SO4. След филтруване етерът и алкохолът се отдестилират под вакуум. Остатъкът се отделя и се определя добивът на естера.

Табл. 1. Количества на използваните алкохоли

Ултразвуков синтез

В ерленмайерова колба от 300 cm3 се поставя количеството от използвания алкохол, добавят се 2 mmol конц. H2SO4 като катализатор, след което се добавя претегленото количество 4 mmol олеинова киселина Колбата се свързва с обратен хладник с водно охлаждане и се поставя в ултразвукова вана Dimoff А-2/2 (100 W, 44 kHz) (Фиг. III.2.). Обработва се с ултразвук в продължение на 15 min при стайна температура. След приключване на реакцията, реакционната смес се охлажда интензивно, с добавяне на 100 cm3 леденостудена дестилирана вода и се провежда неутрализация с 10% Na2CO3. Провежда се трикратна екстракция с по 20 cm3 диетилов етер. Екстрактите се обединяват и се сушат с безводен Na2SO4. След филтруване етерът и алкохолът се отдестилират под вакуум. Остатъкът се отделя и се определя добивът на естера.

Методи идентифициране и охарактеризиране

Хроматографски методи

Използвани са тънкослойна и газова хроматография за проследяване хода на реакцията.

Идентификацията на получените алифатни естери е извършена и чрез газова хроматография (Shimadzu GC/FID).

Фиг. 1. Ултразвуков синтез на естери

Инфрачервена спектроскопия

За идентифициране и охарактеризиране на получените естери е използвана ИЧ спектроскопия с Фурие трансформация. Спектрите са регистрирани на спектрометър Nicolet Avatar (Termo Scientific, USA) в таблетка KBr, в интервала 4000-500 cm-1.

Ядрено-магнитен резонанс

ЯМР спектрите (1Н и 13С) на синтезираните естери са регистрирани на спектрометър Bruker (500 MHz) в разтвор на CDCl3 и стандарт тетраметилсилан.

RESULTS AND DISCUSSION

Естерите са синтезирани при използване на катализатор H2SO4 (2 mmol) и на разтворител – съответния алкохол в излишък 120 пъти спрямо органичната киселина. При всички опити реакционното време за конвенционалния синтез е 120 min, а за ултразвуковия 15 min.

Обобщените данни от синтеза на естерите на олеиновата киселина, проведен при двата метода са показани в Таблица IV.11. Те показват увеличаване на добива с 2% при прилагане на УЗ метод в сравнение с конвенционалния синтез.

Таблица 2. Данни за реакционно време и добив при синтеза на олеинови алифатни естери

Естерификацията е обратим процес и за нейното осъществяване реакционната смес се нагрява до точката и на кипене т.е. скоростта на реакцията зависи от количеството в сместа на органичната киселина, алкохола и катализатора. При неподходящо съотношение на реагентите температурата може да се повиши до стойности, при които алкохолът да се дехидратира и да се превърне в етер или алкен, а ненаситената киселина да изомеризира и да се получат нови позиционни или геометрични изомери.

Получените експериментални резултати потвърждават изводите направени от Hobuss [6], които третирайки смеси от метанол и етанол с каприлова, капринова, лауринова, миристинова и палмитинова киселина с УЗ 20 kНz (500W) в продължение на 10-15 min получават количества естери, съпоставими и в някои случаи по-високи спрямо количеството на естера след нагряване на обратен хладник в продължение на 120 min. Прилагането на УЗ въздействие ускорява достигането на равновесните концентрации и намалява времето 8 пъти.

Експерименталните резултати потвърждават и предходни данни на авторите направени при улзтразвуков синтез на сукро- и инулинови естери на висши мастни киселини [7-11].

Повишеният добив при равновесната реакция на естерификация може да се обоснове с теорията на химичното равновесие. Според принципа на Льо Шателие-Браун, равновесието при дадена реакция в органичната химия може да се измести в желаната посока или чрез промяна в концентрацията само на едно от веществата в системата, или чрез промяна на температурата.

Ултразвукът предизвиква образуването на кaвитанционни мехурчета, в които се предполага, че се осъществява химичната реакция, защото налягането и температурата са много високи. В същото време температурата на акустичната среда като цяло от 20 достига до 30-35оС, за разлика от високата температура при конвенционалния синтез. Очевидно е, че по-ниската температура определя по-високата стойност на равновесната константа на естерификацията, което ще доведе до повишаване количеството на крайния продукт – респективно на естера.

Охарактеризиране на получените естери

Газова хроматография

Идентифицирането на получените алифатни естери е извършена и чрез газова хроматография (Shimadzu GC/FID). Определени са броя на пиковете и времето на задържане на анализираните вещества.

Прилагането на УЗ въздействие върху органични молекули с дълъг въглероден скелет може да доведе до разкъсване на С–С. Според Mason & Peters [12] в кавитационните мехурчета температурата може да достигне до 1000 K и стотици атмосфери налягане. При тези условия протичат крекинг-процеси с разкъсване на въглеродни връзки и изомеризация. Тогава в хроматограмата освен основните пикове с време на задържане 10-13,5 min би трябвало да се забелязват още други – един с време на задържане 5-7,0 min, чиито Тк са по-ниски, а това предполага пиковете да са в началото на хроматограмата. Крекингът в алкохолната верига също ще се регистрира в хроматограмата.

На получените газ-хроматограми се забелязва единствено главен пик. От това може да се направи извод, че при условията на реакцията – УЗ с честота 44 kHz, мощност 100W, реакционно време 15 min и катализатор концентрирана H2SO4, ултразвуковото въздействие не предизвиква разкъсване на С–С връзки.

Инфрачервена спектроскопия

Получените чрез УЗ естерификация алифатни естери са охарактеризирани чрез ИЧ-ФТ спектроскопия. В спектрите на синтезираните естери се открояват няколко характерни за естерите области. В областта 600-1500 cm-1 се намират ивиците на поглъщане на свързани с въглеводородната верига. Много ясно проличава интензивната и тясна ивица в спектъра при 1743 cm-1, дължаща се на валенти трептения (νC=O) на карбонилната група в естера. Валентните трептения на С–Н връзката се проявяват в ивица със средна интензивност, която се наблюдава в областта 2930 cm-1. При естерите се появява ивица при около 2850 cm-1 отговаряща на νC-Has(CH2). Освен тях се появяват и ивици характерни за С-О-С от естерната група – 1270, 1223 cm-1.

Тенденцията се проявява и при t-бутиловите естери. Теоретично, третичните алкохоли се естерифицират най-трудно и затова може да се очаква, че при синтеза на техни естери ще се получат странични изомерни и окислителни продукти. Въпреки това, в ИЧ-спектрите на синтезираните t-бутилови естери не се наблюдават характерни за ОН– групи ивици на поглъщане. ИЧ спектри на естерите на висши мастни киселини с различни алкохоли в УЗ поле не показват процеси на изомеризация и окисление.

Ядрено-магнитен резонанс

В 1Н ЯМР спектрите на i-пропиловите естери се наблюдават резонансни сигнали в интервала 4,83-4,90 ppm характерни за метинови протони СН от i-пропиловата група. Метиловите протони от i-пропиловата група се наблюдават при 1,35-1,39 ppm, а метиленовите протони от алифатната киселинна верига – при 0,97-1,0 ppm.

Метиленовите протони са регистрирани в спектъра при 1,29-2,31 ppm, като резонансните сигнали за СН2 протоните свързани с С=О групата се наблюдават при 2,28-2,31 ррm.

В 13C ЯМР спектрите сигналът за карбонилния въглероден атом се наблюдава при 174,35 ppm, а този за вторичния въглероден атом от i-пропиловата група при 70,04 ppm. Сигналите за метиленовите групи се наблюдават в интервала 22,93-31,64 ppm, а тези за въглерода от метиловата група на киселината – при 14,01 ppm, съответно за въглерода от i-пропиловата група при 22,51 ppm.

В протонния спектър на t-бутилолеатa резонансните сигнали за –СН=СН– се наблюдават при 5,47 ppm. От определената стойност на J константа 5,7 Hz и 3,9 Hz недвусмислено може да се направи изводът, че протоните при двойната връзка са в цис- конфигурация.

Разчитането на 1Н ЯМР спектрите на естерите на третичните алкохоли потвърждава, че при ултразвуковото облъчване за 15 min на реакционната смес, в структурата на олеинова киселина не настъпват процеси на изомеризация, окисление и полимеризация.

CONCLUSION

Доказан е интензифициращият ефект на ултразвуковото въздействие при синтез на естери на алифатни алкохоли с олеинова киселина. В резултат се намалява реакционното време и се понижава реакционната температура.

При условията на ултразвуковия синтез, съставът на получените естери е еднакъв с тези получени по конвенционалния метод

Еднозначно с помощта на хроматографски и спектрални методи е установено, че при избраните условия на синтез не се наблюдава разкъсване на въглерод-въглеродни връзки, изомеризация на цис- изомера на олеиновата киселина и автоокисление на реакционния продукт.