1.0	Allgemeines

Diese Arbeitsanweisung beschreibt die Vorgehensweise beim Auftauen von Zellampullen aus dem FIüssigstickstoff und das Anlegen eines 100 mL-Spinners für den XYZ Prozess im Inoculum ABC.

Werden im Inoculum mehrere Zellinien parallel kultiviert, so erfolgt dies unter Beachtung der Arbeitsanweisung zur Vermeidung von Crosskontaminationen.

Das Auftauen einer Stammhaltung sollte mindestens 30 Tage vor der ersten Fermentereinsaat erfolgen. Zur Laufabsicherung sollte das erste Auftauen für eine gestartete Kampagne um 2 Passagen vorverlegt oder mit der doppelten Anzahl Ampullen (4) aufgetaut werden. Die back-up Kultur(en) kann bei Erreichen von mind. zwei 500 mL-Spinner abgebrochen werden (siehe Kultivierungsschema). Die back-up Kultur ist nicht definiert, es wird lediglich die höher wachsende bzw. vitalste Kultur weiterkultiviert. Beim Auftauen von 4 Ampullen (2 Ampullen für back-up) ist darauf zu achten, dass die Auftaukulturen (2x100 mL-Spinner) mit zwei getrennten Mediumflaschen und zeitlich versetzt angesetzt werden.

Das heißt, dass die Ampullen der Back up-Kultur erst nach vollstandigem Ansatz der ersten Auftaukultur aus dem Stickstofftank entnommen und aufgetaut werden.

2.0	Durchführung des Auftauvorgangs

2.1 	Entnahme von Ampullen aus dem Lagerbehälter

2.1.1 	Die gewünschten Ampullen (2 Stück) der freigegebenen Arbeitszellbank 			für XYZ Prozess aus dem entsprechenden Stickstoffbehälter entnehmen.

Alternativ konnen WCB vials aus Zelllagerbehältern der Kategorie 1 			anderer Lagerorte verwendet werden. Die Entnahme/Umlagerung und 			der Transport erfolgt nach SOP XYZ. Zusätzlich ist die 					Arbeitsanweisung XYZ, für den Transport von gentechnisch 				veränderten Organismen (GVOs) innerhalb des Betriebes, einzuhalten.

2.1.2	Das Auftauen erfolgt durch vorsichtiges Schwenken der Ampullen in einer 		mit ca. 40°C warmen WFI-Wasser befüllten Glasschale. Die Ampullen mit 		der aufgetauten Zellsuspension werden unter der LF-Bank desinfiziert 			und anschließend geöffnet.

BEACHTE: Die Zellen dürfen nach dem Auftauen nicht länger als 10 	Minuten im Einfriermedium verbleiben.

(275 words)