- Eigendiagnose, Elektrische Prüfung

- Eigendiagnose der Klimaanlage

Ab Modelljahr 2008 wird für den XCD X5 neben der automatisch geregelten auch eine manuell geregelte Klimaanlage angeboten. Abhängig von der Software in den verschiedenen an das Datenbussystem angeschlossenen Steuergeräten, kann bei einem Fehler in der manuell geregelten Klimaanlage z.B. die Fehlermeldung „Bitte Fehlerspeicher des Steuergeräts für Climatronic H255 abfragen“ angezeigt werden. Lesen Sie bei Fahrzeugen mit manueller geregelter Klimaanlage den Fehlerspeicher des Steuergerät für Klimaanlage H301 aus.

- Fehlererkennung

Treten Störungen in den überwachten Sensoren bzw. Bauteilen auf, werden diese mit Angabe der Fehlerart im Fehlerspeicher des jeweiligen Steuergeräts gespeichert. Ist die Fehlerbedingung für eine bestimmte Zeit nicht mehr gegeben, wird der Fehler zum sporadischen Fehler.

Sollten bei der automatisch geregelten Klimaanlage in der Anzeigegruppe „003“ die vorgegebenen Werte nicht erreicht werden, obwohl die Kälteleistung der Klimaanlage i.O. ist ( z.B. auf Grund ungünstiger Umgebungsbedingungen wie z.B. eine hohe Umgebungstemperatur), bringen Sie bevor Sie die Grundeinstellung einleiten die Motordrehzahl auf ca. 2000/ min und führen Sie die Grundeinstellung bei dieser Motordrehzahl nochmals durch.

Aufschlüsselung der Kompressorabschaltbedingung in der Anzeigengruppe 002

In den Anzeigefeldern 2, 3 und 4 werden zur Zeit nur die mit einem * in der nachfolgenden Tabelle gekennzeichneten Abschaltbedingungen eingetragen, die Eintragung erfolgt aber nur, falls diese Abschaltbedingung länger als 20 sec. anliegt (Abschaltbedingung 12 länger als 12 sec.) Abhängig von der Ausführung der Bedienungs- und Anzeigeeinheit (Softwareversion) werden die Kompressorabschaltbedingungen in den Anzeigefeldern 2 bis 4 nicht immer mit dem Löschen des Fehlerspeichers gelöscht. Beachten Sie deshalb immer den zugehörigen Eintrag im Fehlerspeicher.

- Sicherheitsmaßnahmen

Für diese Kältemittel sind folgende Sicherheitsmaßnahmen zu beachten (in einzelnen Ländern können zusätzliche Vorschriften gelten). Ist es bei Reparaturarbeiten notwendig, den Kältemittelkreislauf zu öffnen, zuerst Kältemittelkreislauf entleeren. Dabei ist jede Berührung mit flüssigem Kältemittel oder Kältemitteldämpfen zu vermeiden. Sollte trotz Beachtung aller Sicherheitsmaßnahmen Kältemittel austreten, darf das entstehende Kältemittel-/Luftgemisch nicht eingeatmet werden. Deshalb vorhandene Absauganlagen einschalten, Hände mit Gummihandschuhen und Augen mit Schutzbrille schützen.

- Schalttafelausströmer und Luftführungen

Schalttafel - mit den Luftführungen zu den Defrosterdüsen und den Schalttafelausströmern Fahrer- und Beifahrerseite

Defrosterdüse

Für Frontscheibe

Seitenscheibe/ Beifahrerseite

Seitenscheibe/ Fahrerseite

Wurde beim Einbauen der Schalttafel das Zwischenstück zwischen Heizung und Luftführungskanal in der Schalttafel gequetscht, ist die Luftführung zur Frontscheibe ungleichmäßig oder ungenügend.